《国家一、二等水准测量规范》

编制说明

国家标准项目名称：      国家一、二等水准测量规范

国家标准项目编号：           20241595-T-466

送审国家标准名称：

（此栏送审时填写）

报批国家标准名称：

（此栏报批时填写）

承担单位：            自然资源部测绘标准化研究所

当前阶段：  ☑征求意见       □送审稿审查      □报批稿报批

编制时间：    二〇二五年五月十五日

#### 目  次

一、工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等；

二、国家标准编制原则、主要内容及其确定依据，修订国家标准时，还包括修订前后技术内容的对比；

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益；

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因；

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系；

七、重大分歧意见的处理经过和依据；

八、涉及专利的有关说明；

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议；

十、其他应当说明的事项。

#### 《国家一、二等水准测量规范》

#### 编制说明

- 工作简况

- 任务来源

2024年5月31日，国家标准化管理委员会以国标委发[2024]25号文发布《国家标准化管理委员会关于下达2024年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》，正式批准国家标准计划项目：国家一、二等水准测量规范，编号为20241595-T-466。

本项任务由中华人民共和国自然资源部提出，由全国地理信息标准化技术委员会SAC/TC 230归口。按计划于2025年11月完成。自然资源部测绘标准化研究所承担编制，自然资源部第一大地测量队、自然资源部大地测量数据处理中心、国家基础地理信息中心、武汉大学、中国测绘科学研究院、中铁第一勘察设计院集团有限公司、自然资源部第二大地测量队、自然资源部第三大地测量队、北京市测绘设计研究院、广州市城市规划勘测设计研究院有限公司、天津市测绘院有限公司、海克斯康测绘与地理信息系统（青岛）有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司协作共同起草完成。

- 制定背景

一、二等水准测量是建立国家高程基准的唯一技术依据，也是高程基准现代化建设的重要技术支撑，另外在桥梁、铁路、公路、建筑等重大工程和项目中的各个阶段都有应用。一、二等水准测量是国家高程控制体系的基石，其核心意义在于构建统一、权威的高精度空间基准框架，为国土空间治理、重大工程建设和地球科学研究提供不可替代的基础支撑。它通过建立全国高程基准网络，解决了区域高程系统碎片化问题，确保从跨海大桥到高原铁路、从城市地下管网到卫星导航定位的全局空间数据一致性，为国家主权空间数据的精准化管理和现代化治理奠定基础。

我国于1991年发布了GB 12897-1991《国家一、二等水准测量规范》,该标准于1992年实施，于2006年废止。2006年GB/T 12897-2006《国家一、二等水准测量规范》发布并实施，取代了GB 12897-1991。该标准沿用至今近20年，随着我国经济、社会和技术的发展，标准编制要求和一、二等水准测量技术均发生了较大变化。鉴于此，确有必要修订和完善GB/T 12897-2006，以不断适应一、二等水准测量的新变化和新需求。本文件针对当前一、二等水准测量所涉及技术方法、内容和要求进行了修订和完善。为保持原技术体系的完整性、现有标准之间的协调性以及标准体系的系统性、完整性，在本标准修订过程中，对经过实践检验正确合理的目前仍在使用的技术方法和技术指标予以保留；增加新的技术要求；对已经淘汰不再使用的技术方法予以删除；对发生变化的技术、方法、标石等内容进行修改；与相关标准不协调的内容进行完善，以满足现代一、二等水准测量的实际需求。

- 起草单位及主要起草人

1）承担单位和协作单位

承担单位（主编单位）：自然资源部测绘标准化研究所。

协作单位（参编单位）：自然资源部第一大地测量队、自然资源部大地测量数据处理中心、国家基础地理信息中心、武汉大学、中国测绘科学研究院中铁第一勘察设计院集团有限公司、自然资源部第二大地测量队、自然资源部第三大地测量队、北京市测绘设计研究院、广州市城市规划勘测设计研究院有限公司、天津市测绘院有限公司、海克斯康测绘与地理信息系统（青岛）有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。

- 主要起草人及其所做工作

- 暂略。

- 主要工作过程

1）立项启动

2024年5月31日，国家标准化管理委员会以国标委发[2024]25号文发布《国家标准化管理委员会关于下达2024年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》，国家一、二等水准测量规范正式获批，编号为20241595-T-466，由自然资源部测绘标准化研究所牵头起草。本标准获得立项批准后，主编单位积极开展启动准备工作。发文邀请国内有关单位专家参加本标准编制工作，组成了涵盖生产、科研、企业、高校等专家组成的规范编制组。随后，广泛搜集了公路、铁路、城建、仪器等涉及国家一、二等水准测量主要领域的相关标准以及政策法规进行梳理分析，编制实施方案，起草标准编制大纲。这些都为《国家一、二等水准测量规范》的修订奠定了良好的基础和提供了充分的技术依据。

2025年3月27日，在西安召开了标准修订启动会暨第一次研讨会，统一修订思想与基本原则，对标准的框架以及关键技术问题进行了探讨，明确了任务分工及时间计划等。

2）起草阶段

本标准起草采用分工协作的方式进行。

2024年6月-2025年2月，牵头单位广泛搜集了相关资料，进行认真分析、积极讨论，编制实施方案，起草了修订大纲。

2025年3月，课题组召开初稿研讨会，主编单位和参编单位就修订意见进行研讨，确认修改意见，分配修订工作。

2025年4月-5月，主编单位进一步梳理部分技术内容，并统稿形成征求意见稿初稿。主编单位征求课题组全体成员对征求意见稿初稿的意见，在分析反馈意见的基础上，经进一步修改完善形成标准征求意见稿。

在编制过程中，编制组积极利用微信群、电子邮件、即时通信等手段，对有关问题进行了较为充分的沟通和讨论。

3）征求意见

暂略。

4）送审阶段

暂略。

5）报批阶段

暂略。

- 国家标准编制原则、主要内容及其确定依据，修订国家标准时，还包括修订前后技术内容的对比

- 编制原则

本标准编制中认真遵循了先进性、实用性、协调性和规范性等原则，并重点把握了以下几个方面：

1）一致性

本标准在编制过程中，所涉及到的概念、名词、分级要同相关标准保持一致性和延续性，避免矛盾、冲突和不一致的情况，方便工程的使用和理解的一致性。

2）通用性

一、二等水准测量涵盖的领域很广，测量的技术方法众多，本标准仅对通用的技术方法、公共性的、基础性的指标和要求进行约束，强调标准的基础性和通用性，其他一些特殊的技术方法和要求应在相应的行业标准中体现。

3）科学性

本标准在编制过程中，充分参考和借鉴国内外的法律法规和相关标准，所涉及到的具体指标要有充分的理论依据和成熟的技术支撑，编制的条款都应有科学的依据和出处。

4）先进性

本标准在编制过程中既要考虑传统的、成熟的理论和技术，也要充分吸纳新的技术方法、信息保障、数据共享、信息化管理等方面内容，保证标准的适用性和先进性。

5）稳定性

作为指导和规范一、二等水准测量作业的技术标准，应具有实用性与可继承性。经典的一些一、二等水准测量方法和手段予以保留和继承以保持测绘生产的延续性以及一、二等水准测量成果的可靠性。因此，本标准修订时，新增一些新的技术要求，修改一些不适用的技术要求。保持标准整体的稳定性。

6）体系性

本标准在编制过程中，涵盖涉及到一、二等水准测量的主要技术领域，本标准应同其他相关的强制性标准、推荐性标准构成一个完整的技术体系，用于规范和指导一、二等水准测量各阶段的工作。

7）规范性

本标准在编制过程中，注重编写质量，尽可能做到科学、严谨、实用，标准体例及文本编写严格执行GB/T 1.1-2020的要求。

- 国家标准主要内容及其确定依据，修订国家标准时，还包括修订前后技术内容的对比

本标准主要依据《中华人民共和国测绘法》（2017版）等法律法规和《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）、 国家一、二等水准测量规范（GB/T 12897）、光学经纬仪（CB/T 3161）、水准仪（GB/T 10156）、中、短程光电测距规范（GB/T 16818）、全球导航卫星系统（GNSS）测量规范（GB/T 18314）、测绘成果质量检查与验收（GB/T 24356）、建筑地基基础设计规范（GB 50007-2011）、测绘技术总计编写规定（CH/T 1001）、测绘技术设计规定（CH/T 1004）、测量外业电子记录基本规定（CH/T 2004）、水准测量电子记录规定（CH/T 2006-1999）、水准标尺检定规程（JJG 8）、光学经纬仪检定规程（JJG 414）、水准仪检定规程（JJG 425）、光电测距仪检定规程（JJG 703）、数字水准仪检定规程（JJG (测绘) 2101）、因瓦条码水准标尺检定规程（JJG (测绘) 2102）、全球导航卫星系统（GNSS）接收机（测地型和导航型）（JJG 1200-2023）等技术标准，并结合一、二等水准测量的实践、技术发展趋势、行业的应用需求等进行编制。

1、标准适用范围

本文件规定了一、二等水准测量布网原则、施测方法和精度指标等要求。

本文件适用于国家一、二等水准网的布测。区域性的精密水准网也可参照使用。

2、修订的技术内容

2.1 结构调整和编辑性修改

按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，对本标准进行了结构调整和编辑性修改，主要调整的内容包括标准的结构、要素的表述、编排格式等体例上的内容，使其符合最新版GB/T1.1的要求。

2.2 修订的主要内容

1）新增的内容

- 在“规范性引用文件”一节增加了“JJG 1200-2023  全球导航卫星系统（GNSS）接收机（测地型和导航型）”、“GB/T 17943  大地天文测量规范”、“CH/T 8016  全球定位系统(GPS)测量型检定规程”（见第2章）。

- “布设原则”一节增加了“我国沉降严重区域可适当缩短该区域一等水准网复测周期，对于年均沉降速率大于20毫米地区的一等水准网，建议进行每年复测。复测时需进行至少一个完整水准环观测，必须选择至少2个基岩点作为连测水准点，优先选择深层基岩点，严禁选用土层水准点作为连测水准点。”（见4.4.2）；增加了“二等水准网应在一等水准网复测完成后及时进行复测，每次复测的起讫时间不超过5年。对于年均沉降速率大于20毫米地区的二等水准网，建议进行每年复测。”（见4.4.3）。

- “路线命名及水准点编号”一节增加了“4.6.7　新设水准路线与已测水准路线重合时，应尽量利用旧水准点。当对旧水准点的稳固性发生怀疑或旧水准点标石规格不符合要求时，应重新埋石，新埋水准标石的编号为原点号后加注埋设时的后两位数年代号，并且应对旧水准点进行连测。”（见4.6.7）。

- “水准路线上的重力测量”一节增加了“4.8.1　高差大于500m的一、二等水准测段中，重力点间平均距离应小于500m。”（见4.8.1）。

- “选定基岩水准点”一节增加了“地质勘察报告的编写见GB 50007”（见5.1.3）。

- “标石类型”一节表3增加了“混凝土基本水准标石”和“混凝土普通水准标石”（见5.2.1）。

- 增加了“混凝土水准标石埋设”一节（见5.2.4.3.4）。

- “墙脚水准标志的埋设”一节增加了“埋设规格及形状见A.6图A.22。”（见5.2.4.7）。

- “仪器检校”一节增加了全站仪在跨河水准测量需要进行“竖盘指标差、一测回竖直角测角标准偏差的测定”这两个检验项目，并在注释中做相应修改（见表5）。

- “仪器检校”一节增加了“若作业期超过三个月时，应在作业期中间加测第3项一次”（见6.2.6）。

- 增加了“数字水准仪观测”一节（见7.4.2）。

- 修改增加了“成果的重测和取舍”一节，在7.12.2、7.12.3、7.12.4中增加“原测数据作废”（见7.12.2、7.12.3、7.12.4）。

- “高差计算”一节增加了当观测条件难以满足时候，跨河点的高程异常变化率计算公式（见8.10.9）。

- “夜间观测”一节增加了“d)采用夜间水准观测的测段，可在同一时段进行往返测，不参与区段的同光段计算。”（见8.12）。

- 增加了“隧道观测”一节内容（见8.13）。

- “记录方式”一节增加了“采用电子记录方式时，宜采用数字水准仪自带或外接电子手簿自带定位模块同步记录测站坐标信息。”（见9.1.1）。

- 增加“数据处理”一节，将“外业计算”并入“数据处理”，并增加“内业数据处理原则与要求”（见9.2）。

- 在表A.3和表A.4分别增加了“混凝土普通水准标石”和“混凝土基本水准标石、混凝土普通水准标石”（见A.7.2）。

- 增加了“混凝土基本水准标石”（见图A.13）。

- 增加了“混凝土普通水准标石”（见图A.18）。

- 增加了“重力异常改正”一节中“有实测重力值时水准点空间重力异常的计算公式”（见D.2.3）。

- 增加了“固体潮改正”一节的公式（见D.2.4）。

- 增加了“参考文献”部分。（见“参考文献”）。

2）删除的内容

- 删除了“新设路线与已测路线的连测”一节中的“4.6.4　新设水准路线与已测水准路线重合时，应尽量利用旧水准点。当对旧水准点的稳固性发生怀疑或旧水准点标石规格不符合要求时，应重新埋石，新埋水准标石的编号为原点号后加注埋设时的后两位数年代号，并且应对旧水准点进行连测。”（见4.7）

- 删除了“选定基岩水准点”一节中的“地质勘察报告的编写参照GB5007第3.0.3条的规定执行。”（见5.1.3）。

- 删除了“点位选定后应做的工作”一节中的“在选定水准路线的过程中，应逐段按A.2的要求绘制水准路线图，样式见图A.1。”（见5.1.4）。

- 删除了“选点结束后应上交的资料”一节中的“水准路线图、”（见5.1.6）。

- 删除了“水准标志”一节中的“道路水准标志使用黄褐色的PVC材料制作。”（见5.2.3）。

- 删除了“外业计算”一节中的“b)水准标尺温度改正。”和每千米水准测量的偶然中误差计算公式（见9.2.2）。

- 删掉了“水准测量成果在检查验收以后,应按照CH 1003的要求进行质量评定。”（见10.1.1）。

- 删除了“选点与埋石的工具”（见A.1）。

- 删除了“水准路线图的绘制”（见A.2）。

- 删除了“一等水准点之记”图中的“所在图幅”和“地下水深度”（见图A.2）。

- 删除了“水准标尺温度改正”（见D	.2.2）。

3）更改的内容

- 在“规范性引用文件”部分将“GB/T 18314  卫星导航定位测量规范”更改为“GB/T 18314  全球导航卫星系统（GNSS）测量规范”、将“GB 50007-2002  建筑地基基础设计规范”更改为“GB 50007-2011  建筑地基基础设计规范”（见2）。

- 调整“水准网的技术设计”在文中的位置，从4.8移动到4.3，受到影响的编号顺延（见第4章）。

- 将全文中的“罗针”更改为“指北针”。

- 在“标石的外部整饰”一节将“d)埋设在政府机关、学校、住宅院内以及埋设在耕地内的基本水准标石和普通水准标石，应按A.6图A.22的规格建造保护井，加盖保护盘，盘面与地面齐平。道路水准点的上部埋设A.6图A.26规格的保护框，顶面与地面齐平；”更改为“d)埋设在政府机关、学校、住宅院内等城市区域的基本水准标石和普通水准标石，按A.6图A.21的规格建造保护井，加盖保护盖，盘面与地面齐平。也可根据现场环境按照A.6图A.22的规格埋设球墨铸铁或复合树脂井盖；”（见5.2.5）。

- 在“水准标石占地与托管”一节将“应向当地乡、镇以上政府有关部门（道路水准点向道路管理部门）办理委托保管手续”修改为“应制作委托保管书，交建设方由地方测量标志主管部门办理委托保管手续”（见5.2.7）。

- 在“埋石结束后应上交的资料”一节将“b)埋石后的水准点之记及路线图、标石建造关键工序照片或数据文件；”更改为“b)埋石后的水准点之记及选埋网图、标石建造关键工序照片或数据文件；”（见5.2.9）。

- 将全文中的GPS设备，方法等更改为GNSS设备，方法。

- 将“仪器检校”中的“水准仪的检校按JJG 425规定执行，水准标尺的检校按JJG 8规定执行，光电测距仪的检校按JJG 703规定执行，光学经纬仪的检校按JJG 414规定执行，GNSS接收设备的检校按JJF 1118规定执行。”修改为“水准仪的检校按JJG 425和JJG (测绘) 2101的规定执行，水准标尺的检校按JJG 8规定执行，光电测距仪的检校按JJG 703和JJG (测绘) 2102的规定执行，光学经纬仪的检校按JJG 414规定执行，GNSS接收设备的检校按JJG 1200规定执行。”（见6.2.1）。

- 将“仪器检校”一节中的内容修改为“数字水准仪，整个作业期间应每天开测前进行电子i角测定，并与上一次电子i角较差不应超过5″。若开测为未结束测段，则在新测段开始前进行测定。”（见6.2.4）。

- “仪器技术指标”一节将“水准仪器技术指标按表6规定执行。”修改为“水准测量的仪器技术指标按表6规定执行。”（见6.3）。

- “仪器设备”一节将“GNSS接收机应为双频接收机，标称精度应达到或优于5 mm＋1×10-6×d；”和“GNSS接收机应按照JJF 1118的要求进行校准。”分别修改为“GNSS接收机应为多模多频收机，标称精度应达到或优于5 mm＋1ppm×d；”和“GNSS接收机检验的内容、方法和技术要求，按照CH/T8016的规定执行。”（见8.10.4.1和8.10.4.2）。

- “GNSS观测应符合表15的规定”一节中，将一、二等的采样间隔均修改为15s（见8.10.5.3）。

- “GNSS观测记录”一节中，将“GNSS观测记录项目应包括”修改为“GNSS观测记录应符合GB/T 18314的相关规定，记录项目应包括”（见8.10.6.1）。

- “GNSS基线解算”一节将“a)基线解算应采用经过有关部门批准使用的软件。”修改为“a)基线解算应采用经过测试验证的软件。”（见8.10.7.1）。

- 将“外业成果的记录、整理与计算”章名修改为“成果整理与数据处理”（见9）。

- 将“记录方式与要求”节名修改为“成果整理”（见9.1）。

- 将“9.2.3”一节调整到“9.2.1 外业计算”一节最后（见9.2.1.5）。

- 将“外业成果的检查验收与上交”修改为“成果检查验收与上交资料”，并变为第10章（见第10章）。

- 将“技术总结是在水准测量任务完成后，对技术设计书和技术标准执行情况、技术方案、作业方法、技术的应用、完成质量和主要问题的处理等进行分析和总结。它是与测绘成果有直接关系的技术性文件，是永久保存的重要技术档案。技术总结按照CH 1001编写，并由单位主要技术负责人审核签名，方可上交。”修改为“测量任务完成后，应编制技术总结，技术总结应按照CH/T 1001规定的要求编写。”（见10.1.2）。

- “上交资料的范围”一节中的“水准观测手簿、磁带、磁盘、光盘等能长期保存的其它介质”修改为“水准观测手簿、磁带、磁盘、电子存储设备等能长期保存的其它介质”，增加了“i)数据处理资料；j)水准测量成果表；”（见10.2.2）。

- 修改了“水准网结点接测图”（见图A.3）。

- 修改了“GNSS、水准、重力测量共用标志”（见图A.4）。

- 将“水准标志”由“图A.4 b) 水准标志”修改为“图A.5 水准标志”（见图A.5）。

- 修改了“墙脚水准标志”（见图A.7）。

- 修改了“深层基岩水准标石示意图”（见图A.9）。

- 修改了“图 A.25  水准点保护盘”（见图A.25）。

- 修改了“中国冻土极值深度等值线图”及描述（见A.8）。

- 修改了“A.9.2 委托保管书背面印制内容如下：”一节（见A.9.2）。

- 修改了“跨河水准测量观测记录”一节中的“跨河水准测量手簿封面”、“跨河水准测量手簿副封面”、“灌河跨河水准连测图”、“灌河跨河水准测量平、断面示意图”（见C.2.2）。

- 修改了“一、二等水准测量外业观测手簿”中的“水准观测手簿封面”、“副封面”、“水准路线观测记录表”（见D.1）。

分别将“固体潮改正”和“海潮负荷改正”中“S     ——测段长度。”修改为“S     ——测段长度，两水准点间的平面距离，由水准点坐标计算。”（见D.2.5）。

- 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

无。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

无。

- 与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

- 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准依据《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国标准化法》修订，符合相关法律规定。

本标准符合强制性国家标准 《国家大地测量基本技术规定》（GB 22021-2008）、《工程测量标准》（GB 50026-2020）的要求。

本标准与GB/T 18314-2024《全球导航卫星系统GNSS测量规范》相协调一致。本标准参考GNSS测量的技术内容和要求，对本标准进行了修改完善。

本标准在制定过程中保持了与现有相关行业标准在基本技术指标和技术要求上的一致性。

本标准引用国家标准6项，行业标准5项，计量检定规程7项，参考国家标准1项。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 涉及专利的有关说明

无。

- 实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准在颁布实施之后，建议开展相应的标准宣贯工作和标准培训，有利于标准使用部门和人员正确理解标准的内容。另一方面，跟踪服务对贯标中出现的技术问题，做好贯标记录，进行长期监督，并及时反馈问题至自然资源部测绘标准化研究所。

- 其他应当说明的事项

- 标准名称修改的说明

（适用时填写）

无。

- 其他

修订《国家一、二等水准测量规范》是适应新时代测绘技术发展、提升国家基础地理信息精准化水平的重要举措。一、二等水准测量是建立国家高程基准的唯一技术依据，而高程基准是城乡建设、重大工程（如高铁、水利枢纽）、地质灾害监测等广大领域的必要支撑，所以《国家一、二等水准测量规范》修订既是推动测绘行业高质量发展的必然要求，也是广大其他领域的迫切需求。

修订该国家标准可以统一规范一、二等水准测量基本行为，使之更好地服务于重大工程和重大项目的测量工作。本标准颁布实施将产生良好的社会效益和经济效益，同时将提升一、二等水准测量的保障服务能力，进而为国家重大基础设施和科学设施建设与管理做出积极的贡献。